Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

решением городской Думы

от «21» декабря 2017 года № 35

(в редакции решения Городской Думы от 22.05.2024 № 113)

Местные нормативы градостроительного проектирования

муниципального образования «Город Коряжма»

- Часть I. Общие положения

- 1. Общие положения

Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Город Коряжма» (далее – Нормативы) разработаны на основании Постановления администрации муниципального образования «Город Коряжма» от 04.08.2017 № 1177 «О подготовке местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Город Коряжма».

Нормативы разработаны в соответствии с требованиями статей 29.2, 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также других нормативных правовых актов по вопросам градостроительной деятельности и являются средством регулирования градостроительной деятельности для органов местного самоуправления муниципального образования «Город Коряжма». Нормативы обеспечивают согласованность решений стратегического социально-экономического планирования и градостроительного проектирования, определяют зависимость между показателями социально-экономического развития и пространственной организацией территорий.

Нормативы разработаны с учетом:

- социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального образования «Город Коряжма»;

- планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования «Город Коряжма»;

- предложений органов местного самоуправления и заинтересованных юридических и физических лиц;

- природно-климатических особенностей территории муниципального образования «Город Коряжма».

Нормативы устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения городского округа и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа.

Расчетные нормативы, содержащиеся в основной части Нормативов, применяются при подготовке генерального плана (внесении изменений в генеральный план) муниципального образования «Город Коряжма», при подготовке документации по планировке территорий городского округа, а также при установлении в случаях, предусмотренных федеральным законодательством, иных градостроительных показателей и норм, направленных на обеспечение создания благоприятных условий жизнедеятельности человека при архитектурно-строительном проектировании.

- 2. Основные понятия. Термины и определения

Основные понятия, термины и определения в Нормативах применяются в соответствии с их определениями, установленными законодательством Российской Федерации.

Архивное дело - деятельность государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и граждан в сфере организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов.

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет – отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования.

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет – отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования.

Массовый спорт - часть спорта, направленная на физическое воспитание и физическое развитие граждан посредством проведения организованных и (или) самостоятельных занятий, а также участия в физкультурных мероприятиях и массовых спортивных мероприятиях.

Молодежь - социально-демографическая группа, выделяемая на основе возрастных особенностей, социального положения и характеризующаяся специфическими интересами и ценностями. Включает лиц в возрасте от 14 до 30 лет, а в некоторых случаях, определенных нормативными правовыми актами Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, - до 35 и более лет.

Муниципальный архив - структурное подразделение органа местного самоуправления или муниципальное учреждение, создаваемое муниципальным образованием, которые осуществляют хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного фонда Российской Федерации, а также других архивных документов.

Объекты местного значения - объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов.

Объекты спорта - объекты недвижимого имущества или комплексы недвижимого имущества, специально предназначенные для проведения физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий, в том числе спортивные сооружения.

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования – удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет.

Противорадиационное укрытие – защитное сооружение гражданской обороны, предназначенное для защиты укрываемых от воздействия ионизирующих излучений при радиоактивном заражении (загрязнении) местности и допускающее непрерывное пребывание в нем укрываемых в течение нормативного времени.

Спортивное сооружение - инженерно-строительный объект, созданный для проведения физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий и имеющий пространственно-территориальные границы.

Убежище гражданской обороны (убежище) – защитное сооружение гражданской обороны, предназначенное для защиты укрываемых в течение нормативного времени от расчетного воздействия поражающих факторов ядерного и химического оружия и обычных средств поражения, бактериальных (биологических) средств и поражающих концентраций аварийно химически опасных веществ, возникающих при аварии на потенциально опасных объектах, а также от высоких температур и продуктов горения при пожарах.

Учреждение культуры клубного типа (объект культурно-досугового типа) – организация, основной деятельностью которой является создание условий для занятий любительским художественным творчеством, предоставление населению услуг социально-культурного, просветительского и досугового характера.

Физическая культура - часть культуры, представляющая собой совокупность ценностей, норм и знаний, создаваемых и используемых обществом в целях физического и интеллектуального развития способностей человека, совершенствования его двигательной активности и формирования здорового образа жизни, социальной адаптации путем физического воспитания, физической подготовки и физического развития.

- 3. Объекты местного значения

В документах территориального планирования подлежат отображению объекты капитального строительства федерального, регионального и местного значения.

Перечень объектов местного значения, подлежащих отображению в генеральном плане городского округа, приведен в приложении № 1 к настоящим Нормативам.

- Часть II. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования

1. Настоящие Нормативы применяются при подготовке, согласовании, утверждении и реализации документов территориального планирования городского округа, градостроительного зонирования, документации по планировке территории, а также используются для принятия соответствующих решений органами местного самоуправления.

Настоящие Нормативы обязательны для всех субъектов градостроительной деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования «Город Коряжма», независимо от их организационно-правовой формы.

2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения городского округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, установленные в настоящих Нормативах, применяются при подготовке:

- генерального плана муниципального образования «Город Коряжма»;

- правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Коряжма»;

- документации по планировке территории, в том числе при подготовке проектов планировки территории, проектов межевания территории и градостроительных планов земельных участков, предназначенных для строительства (реконструкции) объектов капитального строительства.

Указанные показатели применяются также при внесении изменений в перечисленные документы.

3. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов приводятся и применяются с учетом движения в одну сторону.

4. По вопросам, не рассматриваемым в Нормативах, следует руководствоваться Федеральным законом от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и принимаемыми в соответствии с ним федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

5. Перерасчет предельных значений расчетных показателей в области образования в целях учета изменения возрастной структуры населения целесообразно совмещать с разработкой и принятием муниципальных программ в области образования.

6. Минимальный базовый элемент планировочной организации территории, для которого могут применяться Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения – квартал.

В границах жилого квартала необходимо размещать объекты повседневного обслуживания населения:

- дошкольные образовательные организации (при расчетной численности населения от 3 тыс. человек);

- общеобразовательные организации (при расчетной численности населения более 3 тыс. человек);

- плоскостные спортивные сооружения, в том числе спортивные площадки;

- детские игровые площадки.

7. Основной единицей градостроительного проектирования является микрорайон, включающий несколько кварталов.

В границах микрорайона необходимо размещать объекты повседневного и периодического обслуживания населения:

- дошкольные образовательные организации;

- общеобразовательные организации;

- организации дополнительного образования и (или) их филиалы;

- спортивные и спортивно-тренажерные залы и (или) помещения для физкультурно-оздоровительных занятий;

- плоскостные спортивные сооружения, в том числе спортивные площадки;

- детские игровые площадки;

- убежища гражданской обороны и противорадиационные укрытия;

- отдельные объекты в области организации досуга, например, кинозал, клуб, общедоступная библиотека;

- объекты озеленения общего пользования (сады, скверы, бульвары);

- объекты розничной торговли, общественного питания;

- объекты аптечных организаций, осуществляющие розничную торговлю лекарственными препаратами;

- предприятия и приемные пункты бытового обслуживания, осуществляющие непосредственное обслуживание населения;

- банно-оздоровительные комплексы;

- отделения и филиалы банков.

8. В границах жилого района, который в случае муниципального образования «Город Коряжма» сопоставим с городом Коряжма необходимо размещать объекты социально-бытового и культурного обслуживания населения периодического и эпизодического обслуживания, объекты общегородского значения:

- поликлиники, больницы;

- физкультурно-спортивный центр или физкультурно-оздоровительный комплекс, а также специализированные спортивные сооружения, например, плавательные бассейны;

- общегородской культурно-досуговый центр;

- общегородская централизованная библиотека, музеи, концертный зал;

- кинотеатр;

- парк культуры и отдыха;

- торговые комплексы, рыночный комплекс, дом быта;

- иные общегородские объекты, размещаемые в единичном числе: многофункциональный молодежный центр, муниципальный архив, объекты массового отдыха горожан и т.п.

9. В границах планировочных микрорайонов сложившейся застройки, подлежащих минимальным градостроительным преобразованиям, обеспеченность объектами социально-бытового и культурного обслуживания населения следует принимать в соответствии со сложившимся уровнем, при условии сохранения сохраняемой плотности населения.

В границах территорий, подлежащих комплексному освоению, необходимо определять на основании приведенных в части III настоящих Нормативов расчетных показателей и предусматривать размещение полного комплекса объектов социально-бытового и культурного обслуживания населения.

10. Размещение жилых зон, объектов здравоохранения, дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования необходимо осуществлять с соблюдением требований и положений санитарных норм и правил.

- Часть III. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа муниципальное образование «Город Коряжма» (основная часть)

Настоящими Нормативами устанавливаются показатели по обеспечению населения городского округа объектами местного значения городского округа (объектами капитального строительства, иными объектами, территориями), которые создаются в целях осуществления администрацией муниципального образования «Город Коряжма» полномочий по вопросам местного значения и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципального образования «Город Коряжма».

Видами объектов местного значения городского округа в соответствии со статьей 3.1 закона Архангельской области от 01.03.2006 N 153-9-ОЗ «"Градостроительный кодекс Архангельской области» являются:

1) объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения;

2) автомобильные дороги местного значения в границах городского округа Архангельской области;

3) объекты физической культуры и массового спорта;

4) объекты образования;

5) объекты здравоохранения;

6) объекты, используемые для обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов;

7) объекты иных областей в связи с решением вопросов местного значения городского округа Архангельской области.

Перечень объектов местного значения определен в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования «Город Коряжма».

- 1. В области электро-, газо-, тепло- и водоснабжения, водоотведения

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения городского округа

| Наименование вида объекта | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные; центральные тепловые пункты; магистральные теплопроводы | Удельный расход тепла на отопление жилых зданий, Ккал/ч на 1 кв. м общей площади здания | при этажности: |  |  |
|  |  | 1 | 38,7 |  |
|  |  | 2 | 35,2 |  |
|  |  | 3 | 31,7 |  |
|  |  | 4, 5 | 30,6 |  |
|  |  | 6, 7 | 28,6 |  |
|  |  | 8, 9 | 27,2 |  |
|  |  | 10, 11 | 25,6 |  |
|  |  | 12+ | 24,7 |  |
|  | Удельный расход тепла на отопление административных и общественных зданий, Ккал/ч на 1 кв. м общей площади здания | при этажности: |  |  |
|  |  | 1 | 41,4 |  |
|  |  | 2 | 39,1 |  |
|  |  | 3 | 37,9 |  |
|  |  | 4, 5 | 31,1 |  |
|  |  | 6, 7 | 27,6 |  |
|  |  | 8, 9 | 25,3 |  |
|  |  | 10, 11 | 23,1 |  |
|  |  | 12+ | 23,1 |  |
| Водозаборы; станции водоподготовки (водопроводные очистные сооружения); насосные станции; резервуары для хранения воды; магистральные водопроводы | Удельное среднесуточное водопотребление (за год), литров в сутки на человека | застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями | 170 |  |
|  |  | застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с централизованным горячим водоснабжением | 220 |  |
| Канализационные очистные сооружения; канализационные насосные станции; магистральные сети канализации; магистральная ливневая канализация | Удельное среднесуточное водоотведение (за год), литров в сутки на человека | равно удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений |  |  |
| Пункты редуцирования газа; газонаполнительные пункты; магистральные газораспределительные сети | Удельный расход природного газа для различных коммунальных нужд, куб. м на человека в год | плита газовая при наличии централизованного горячего водоснабжения |  | 120 |
|  |  | плита газовая при отсутствии централизованного горячего водоснабжения |  | 180 |
|  |  | плита газовая и водонагреватель |  | 300 |
| Подстанции; трансформаторные подстанции; линии электропередачи | Укрупненные показатели электропотребления, кВт·ч на человека в год | здания, не оборудованные стационарными электроплитами: |  |  |
|  |  | без кондиционеров |  | 1870 |
|  |  | с кондиционерами |  | 2200 |
|  |  | здания, оборудованные стационарными электроплитами: |  |  |
|  |  | без кондиционеров |  | 2310 |
|  |  | с кондиционерами |  | 2640 |

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов не устанавливаются.

- 2. В области дорожной деятельности, транспортного обслуживания

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа

| Наименование вида объекта | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Автомобильные дороги общего пользования местного значения в границах городского округа | Плотность магистральной улично-дорожной сети в границах муниципального, км/кв. км | 2,1 |
|  | Плотность сети городского пассажирского транспорта в границах муниципального образования, км/кв. км | 1,6 |
|  | Плотность велосипедных дорожек, обособленных и совмещенных с тротуаром, км/кв. км | 0,5 |
| Гаражи и открытые стоянки для постоянного хранения автомобилей | Количество мест хранения индивидуальных легковых автомобилей жителей многоэтажной, среднеэтажной, малоэтажной жилой застройки без приквартирных участков на 1 тыс. человек, машино-мест | 305 |
|  | Территориальная доступность, метр: - при новом строительстве; - в условиях реконструкции | 800 1500 |

- 3. В области физической культуры, школьного спорта и массового спорта

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа

| Наименование вида объекта | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Спортивные сооружения (все виды) | Единовременная пропускная способностью (ЕПС) на 1 тыс. человек постоянного населения, человек | 7,9 |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне | Площадь помещений для физкультурно-оздоровительных занятий на 1 тыс. человек постоянного населения, квадратный метр | 70 |
|  | Территориальная доступность, метр | 500 |
| Физкультурно-спортивные центры, физкультурно-оздоровительные комплексы | Территориальная доступность, метр | 1500 |
| Спортивные и спортивно-тренажерные залы | Площадь пола спортивных и спортивно-тренажерных залов на 1 тыс. человек постоянного населения, квадратный метр | 150 |
| Плавательные бассейны | Площадь зеркала плавательных бассейнов на 1 тыс. человек постоянного населения, квадратный метр | 64 |
| Плоскостные спортивные сооружения | Площадь плоскостных спортивных сооружений на 1 тыс. человек постоянного населения, квадратный метр | 1226 |

- 4. В области образования

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа

| Наименование вида объекта | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Объекты муниципальных дошкольных образовательных организаций | Обеспеченность местами в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, место | 100 % от общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет дошкольным образованием, или 77 мест на 1 тыс. человек постоянного населения для городского округа в целом. Для проектов планировки территории, предусматривающих размещение жилых домов в условиях отсутствия сведений о перспективной возрастной структуре населения принимается в размере 87 мест на 1 тыс. человек постоянного населения. |
|  | Территориальная доступность, метр | 300 |
| Объекты муниципальных общеобразовательных организаций | Обеспеченность местами в организациях общего образования | 100 % охват общим образованием детей в возрасте от 7 до 18 лет или 124 места на 1 тыс. человек постоянного населения. |
|  | Транспортная доступность, минута | 15 |
| Объекты муниципальных организаций дополнительного образования | Обеспеченность местами в организациях дополнительного образования, место | 75 % охват детей в возрасте от 5 до 18 лет системой дополнительного образования или 56,3 мест на тысячу постоянного населения. |
|  | Транспортная доступность, минута | 15 |

- 5. В области организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения городского округа

| Наименование вида объекта | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Общедоступные библиотеки | Количество общедоступных библиотек на 25 тыс. человек постоянного населения, объект | 1 |
|  | Фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек постоянного населения, тыс. единиц хранения | 4,5 |
|  | Вместимость читальных залов общедоступных библиотек на 1 тыс. человек постоянного населения, читательское место | 2,3 |
| Музеи | Количество музеев на городской округ, объект | 2 |
| Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам | Количество точек доступа к полнотекстовым информационным ресурсам на городской округ, объект | 2 |
| Концертный зал | Количество концертных залов на городской округ, объект | 1 |
|  | Количество мест в концертных залах на 1 тыс. человек постоянного населения, место | 3,5 |
| Дом культуры, культурно-досуговый центр, клуб | Количество объектов культурно-досугового типа на 20 тыс. человек постоянного населения, объект | 1 |
|  | Количество посетительских мест в объектах культурно-досугового типа на 1 тыс. человек постоянного населения, место | 80 |
| Парк культуры и отдыха | Количество парков культуры и отдыха на 30 тыс. человек постоянного населения, объект | 1 |
| Кинозал | Количество кинозалов, объектов на 15 тыс. человек постоянного населения, объект | 1 |
|  | Количество мест в кинозалах на 1 тыс. человек постоянного населения, место | 25 |

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов не более 40 минут транспортной доступности.

- 6. В области молодежной политики

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения городского округа

| Наименование вида объекта | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Многофункциональные молодежные центры | Количество многофункциональных молодежных центров на городской округ, объект | 1 |

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов не устанавливаются.

- 7. В области архивного дела

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения городского округа

| Наименование вида объекта | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Муниципальные архивы | Количество муниципальных архивов на городской округ, объект | 1 |

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов не устанавливаются.

- 8. В области территориальной обороны, гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа

| Наименование вида объекта | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Убежища | Площадь пола основных помещений на одного укрываемого, квадратный метр - при двухъярусном расположении нар; - при трехъярусном расположении нар; - при одноярусном расположении нар | 0,5 0,4 0,6 |
|  | Внутренний объем основного помещения на 1 укрываемого, куб. метр | 1,5 |
|  | Территориальная доступность, метр | до 1000 |
| Противорадиационные укрытия | Площадь пола основных помещений в противорадиационном укрытии на одного укрываемого, квадратный метр - при двухъярусном расположении нар; - при трехъярусном расположении нар; - при одноярусном расположении нар | 0,5 0,4 0,6 |
|  | Территориальная доступность, метр | до 1000 |
| Объекты аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований | Количество объектов аварийно-спасательных служб и формирований на городской округ, объект | 1 |

- 9. В области благоустройства (озеленения) территории и создания условий для массового отдыха

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа

| Наименование вида объекта | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Объекты озеленения общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары) | Суммарная площадь озелененных территорий общего пользования на 1 человека, квадратный метр | 19 |
|  | Ширина бульвара, м | ширина бульвара с одной продольной пешеходной аллеей: по оси улиц - 18; с одной стороны улицы между проезжей частью и застройкой - 10 |
|  | Ширина пешеходной аллеи для набережных, метр | 6 |
|  | Площадь детских парков на 1 человека, квадратный метр | 0,5 |
|  | Пешеходная доступность объектов озеленения общего пользования, метр | для парков - 1350; для садов, скверов и бульваров - 700 |
|  | Транспортная доступность, минута | для городских многофункциональных парков - 20 мин на общественном транспорте (без учета времени ожидания транспорта) |
| Площадки для проведения массовых мероприятий (для проведения праздников, концертов, парадов и др.) | Площадь объекта для проведения массовых мероприятий на одного посетителя, квадратный метр | 2 |
|  | Территориальная доступность, метр | 1350 |
| Объект (зона) массового кратковременного отдыха | Площадь объекта массового отдыха на одного посетителя, квадратный метр | 500 - 1000, в том числе интенсивно используемая часть для активных видов отдыха должна составлять не менее 100 на одного посетителя |
|  | Транспортная доступность, минут | 90 |
| Пляжи с объектами обустройства (спасательными станциями и пунктами медицинской помощи и др.) | Площадь пляжа на 1 место, квадратный метр | 8 |
|  | Протяженность береговой полосы пляжа на одного посетителя, метров | 0,25 |

- 10. В области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения городского округа

| Наименование вида объекта | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Места погребения (кладбища) | Площадь кладбищ традиционного захоронения на 1 тыс. человек постоянного населения, гектар | 0,24 |
|  | Площадь кладбищ для погребения после кремации на 1 тыс. человек постоянного населения, гектар | 0,02 |

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов не устанавливаются.

- 11. В области жилищного строительства

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения городского округа

| Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилых помещений на человека, квадратный метр | 30 – 35 |  |  |  |  |
| Примечание: Для индивидуальных жилых домов показатель средней жилищной обеспеченности не нормируется. |  |  |  |  |  |
| Плотность населения в границах микрорайона, человек на гектар | зона различной степени градостроительной ценности территории |  |  | плотность населения в границах микрорайона |  |
|  | высокая |  |  | 300 |  |
|  | средняя |  |  | 200 |  |
|  | низкая |  |  | 100 |  |
| Примечания: 1. Число зон различной степени градостроительной ценности территории и их границы определяются с учетом оценки стоимости земли, плотности инженерных и транспортных магистральных сетей, насыщенности общественными объектами, капиталовложений в инженерную подготовку территории, наличия историко-культурных и архитектурно-ландшафтных ценностей. 2. Границы расчетной территории микрорайона следует устанавливать по красным линиям магистральных и жилых улиц, по осям проездов или пешеходных путей, по естественным рубежам, а при их отсутствии - на расстоянии 3 м от линии застройки. Из расчетной территории должны быть исключены площади участков объектов районного и общегородского значения, объектов, имеющих историко-культурную и архитектурно-ландшафтную ценность, а также объектов повседневного пользования, рассчитанных на обслуживание населения смежных микрорайонов в нормируемых радиусах доступности (пропорционально численности обслуживаемого населения). В расчетную территорию следует включать все площади участков объектов повседневного пользования, обслуживающих расчетное население, в том числе расположенных на смежных территориях, а также в подземном и надземном пространствах. В условиях реконструкции сложившейся застройки в расчетную территорию микрорайона следует включать территорию улиц, разделяющих кварталы и сохраняемых для пешеходных передвижений внутри микрорайона или для подъезда к зданиям. 3. В условиях реконструкции сложившейся застройки расчетную плотность населения допускается увеличивать или уменьшать, но не более чем на 10%. 4. При применении высокоплотной 2-, 3-, 4 (5) - этажной жилой застройки расчетную плотность населения следует принимать не менее чем для зоны средней градостроительной ценности: при застройке площадок, требующих проведения сложных мероприятий по инженерной подготовке территории, - не менее чем для зоны высокой градостроительной ценности территории. |  |  |  |  |  |
| Плотность населения в границах планировочного элемента (квартала), чел./га в зависимости от плотности жилищного фонда кв. м/га) | тип застройки | плотность жилищного фонда, квадратный метр на гектар | плотность населения в границах планировочного элемента, человек на гектар при обеспеченности общей площадью жилых помещений |  |  |
|  |  |  | 18 - 20,0 кв. м/чел. |  | 25,0 - 35,0 кв. м/чел. |
|  | многоквартирная многоэтажная (9 - 16 этажей) | 5000 - 10000 | 250 - 350 |  | 200 - 300 |
|  | многоквартирная среднеэтажная (4 - 8 этажей) | 2500 - 5000 | 125 - 250 |  | 100 - 200 |
|  | многоквартирная малоэтажная (1 - 3 этажа) | 1500 - 2500 | 75 - 125 |  | 60 - 100 |
|  | индивидуальная жилая застройка (1 - 3 этажа) высокоплотная | 1000 - 2500 | 50 - 75 |  | 40 - 60 |
|  | индивидуальная жилая застройка (1 - 3 этажа) среднеплотная | 750 - 1000 | 37,5 - 50 |  | 30 - 40 |
|  | индивидуальная жилая застройка (1 - 3 этажа) низкоплотная | 500 - 750 | 25 - 37,5 |  | 20 - 30 |
|  | смешанная высокоплотная | 2000 - 3000 | 100 - 150 |  | 80 - 120 |
|  | смешанная среднеплотная | 1000 - 2000 | 50 - 100 |  | 40 - 80 |
|  | смешанная низкоплотная | 500 - 1000 | 25 - 50 |  | 20 – 40 |

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов не устанавливаются.

- 12. Объекты в области фармацевтики

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа

| Наименование вида объекта | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Аптечные организации | Количество объектов аптечных организаций, осуществляющих розничную торговлю, на 10 тыс. человек постоянного населения, объект | 1 |
|  | Территориальная доступность, метр | 500 |

- 13. В области торговли

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа

| Наименование вида объекта | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Объекты розничной и оптовой торговли | Общая площадь торговых объектов на 1 тыс. человек постоянного населения, квадратный метр | 1130 |
| Объекты розничной торговли | Торговая площадь магазинов и торговых центров на 1 тыс. человек постоянного населения, квадратный метр | 280 |
|  | Территориальная доступность, метр: - жилая застройка многоквартирными жилыми домами - жилая застройка индивидуальными и блокированными жилыми домами | 500 800 |
| Рыночные комплексы | Торговая площадь рыночных комплексов на 1 тыс. человек постоянного населения, квадратный метр | 24 |
|  | Земельный участок для размещения рыночного комплекса на 1 квадратный метр торговой площади, квадратный метр | 14 |

- 14. В области общественного питания

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа

| Наименование вида объекта | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Объекты общественного питания | Количество посадочных мест в объектах общественного питания на 1 тыс. человек постоянного населения, место | 40 |
|  | Территориальная доступность, метр: - жилая застройка многоквартирными жилыми домами - жилая застройка индивидуальными и блокированными жилыми домами | 500 800 |

- 15. В области бытового обслуживания

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа

| Наименование вида объекта | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Предприятия и приемные пункты бытового обслуживания, осуществляющие непосредственное обслуживание населения | Количество рабочих мест в предприятиях непосредственного бытового обслуживания населения на 1 тыс. человек постоянного населения, рабочее место | 5 |
|  | Территориальная доступность, метр: - жилая застройка многоквартирными жилыми домами - жилая застройка индивидуальными и блокированными жилыми домами | 500 800 |
| Банно-оздоровительные комплексы | Вместимость банно-оздоровительных комплексов на 1 тыс. человек постоянного населения, место | 3 |

- 16. В области кредитно-финансового обслуживания

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа

| Наименование вида объекта | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Отделения и филиалы банков | Количество операционных мест в отделениях и филиалах банков на 3 тыс. человек постоянного населения, операционное место | 1 |
|  | Территориальная доступность, метр | 500 |

- 17. В области жилищно-коммунального хозяйства

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения

| Наименование вида объекта | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Пункты приема вторичного сырья | Количество пунктов приема вторичного сырья на 20 тыс. человек постоянного населения, объект | 1 |
|  | Земельный участок для размещения пункта приема вторичного сырья на 1 объект, гектар | 0,01 |
| Общественные уборные | Количество приборов в общественных уборных на 1 тыс. человек постоянного населения, прибор | 1 |

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов не устанавливаются.

18. В области обеспечения помещениями для работы участковых уполномоченных полиции, а также служебных жилых помещений для их проживания.

(в редакции решения Городской Думы от 22.05.2024 № 113)

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения

| Наименование вида объекта | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Помещения для работы участковых уполномоченных полиции | Количество участковых уполномоченных полиции из расчета на количество постоянно проживающего населения городского населенного пункта. | 11 |
|  | Кабинет участкового уполномоченного пункта полиции городского населенного пункта, кв. м. | 12 |
| Служебные жилые помещения для проживания участковых уполномоченных полиции | На одного человека, кв. м. | 33 |
|  | На семью из двух человек, кв. м. | 42 |
|  | На семью из 3-х и более человек, кв. м. | 18 (на каждого члена семьи) |
| Требования к условиям труда | Площадь на одно постоянное рабочее место пользователей персональных компьютеров на базе электронно-лучевой трубки, кв. м. | 6 |
| Размещение государственных органов и организаций, находящихся в федеральной собственности административных зданий, строений и нежилых помещений | Размер закрепляемой на праве оперативного управления или хозяйственного ведения площади под административные цели на одного работника аппарата управления, кв. м. общей площади. | 9 |

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов не устанавливаются».

- Часть IV. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Город Коряжма»

Муниципальное образование «Город Коряжма» имеет статус городского округа, расположено в южной части Архангельской области, граничит с Котласским муниципальным районом. Городской округ занимает территорию общей площадью 5011 гектар. Территория городского округа находится в климатическом подрайоне I B.

Город Коряжма является одним из основных транспортных узлов Архангельской области. В настоящее время Коряжма имеет сообщение с городом Котласом по северной железной дороге и по автодороге регионального значения «Котлас - Коряжма - Виледь - Ильиско-Подомское» и транспортную связь с автодорогой Котлас - Сольвычегодск - Яренск через р. Вычегду по паромной переправе. Ближайший аэропорт находится в г. Котлас. Несмотря на наличие р. Вычегды, грузопассажирские перевозки водным транспортом не получили должного развития.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 37,1 км. Все автодороги имеют твердое покрытие.

В состав муниципального образования входят следующие территории:

- города Коряжмы;

- садоводческого товарищества «Садоводы Севера»;

- садоводческого товарищества «Строитель».

Численность постоянного населения по состоянию на 1 января 2017 года составили 37092 человек. Из общего количества населения на 1 января 2016 г. трудоспособное население составило 20523 человек (или 55,1 %), население младше трудоспособного возраста – 7148 человек (19,2 %), население старше трудоспособного возраста – 9585 тыс. человек (25,7 %).

Плотность населения городского округа по состоянию на 1 января 2017 года составляет 740 человек на 1 кв. км.

2. Селитебная территория формируется с учетом взаимоувязанного размещения жилых, общественно-деловых зон, отдельных коммунальных и промышленных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон, улично-дорожной сети, озеленения и других территорий общего пользования для создания жилой среды, отвечающей современным социальным, санитарно-гигиеническим и градостроительным требованиям.

3. Для предварительного определения общих размеров жилых зон допускается принимать укрупненные показатели согласно п. 5.3 СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (далее – СП 42.13330.2016) в расчете на 1000 чел.: в городах - при средней этажности жилой застройки до 3 этажей - 10 га для застройки без земельных участков и 20 га - для застройки с участком; от 4 до 8 этажей - 8 га; 9 этажей и выше - 7 га.

4. При определении размера территории жилых зон следует исходить из необходимости поэтапной реализации жилищной программы. Объем жилищного фонда и его структура определяются на основе анализа фактических и прогнозных данных о семейном составе населения, уровнях его дохода, существующей и перспективной жилищной обеспеченности исходя из необходимости обеспечения каждой семьи отдельной квартирой или домом, а для государственного и муниципального жилищного фонда – с учетом социальной нормы площади жилья, установленной в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Архангельской области.

5. Нормативные показатели плотности застройки территориальных зон следует принимать согласно приложению "Б" к СП 42.13330.2016.

6. Расчетная плотность населения в соответствии с п. 7.6 СП 42.13330.2016 не должна превышать 450 чел./га.

7. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального образования в Нормативах устанавливаются, в том числе, на основе показателей, определенных в документах социально-экономического планирования Российской Федерации, Архангельской области и муниципального образования «Город Коряжма».

- 1. В области электро-, газо-, тепло- и водоснабжения, водоотведения

- Электроснабжение

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального образования в области электроснабжения населения установлены с учетом Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».

Укрупненные показатели электропотребления для проживающего населения установлены на основании Приложения Л СП 42.13330.2016 и рекомендованы для определения минимальной необходимой мощности объектов электроснабжения.

В зависимости от степени благоустройства жилой и общественной застройки показатели приняты для:

1) застройки зданиями, не оборудованными стационарными электроплитами:

- без кондиционеров - 1870 кВт·ч/чел. в год;

- с кондиционерами - 2200 кВт·ч/чел. в год;

2) застройки зданиями, оборудованными стационарными электроплитами:

- без кондиционеров - 2310 кВт·ч/чел. в год;

- с кондиционерами - 2640 кВт·ч/чел. в год.

Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, городским электротранспортом (без метрополитена), системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

- Газоснабжение

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения муниципального образования в области газоснабжения установлены с учетом Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации».

Удельные расходы природного газа для различных коммунальных нужд установлены на основании анализа сложившегося на территории газопотребления, действующих нормативно-технических документов.

- Теплоснабжение

Расчетные показатели обеспеченности объектами местного значения поселения в области теплоснабжения установлены с учетом Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении». Основными принципами организации отношений в сфере теплоснабжения являются развитие систем централизованного теплоснабжения и обеспечение надежности и энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии.

Выбор количества и расчет мощности объектов теплоснабжения выполняется исходя из расчета подключенной к ним нагрузки. Расчетные часовые расходы тепла на отопление жилых, административных и общественных зданий и сооружений рассчитываются согласно разделу 5 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003» по укрупненным показателям расхода тепла, отнесенным к 1 кв. м общей площади зданий.

Удельные расходы тепла на отопление жилых, административных и общественных зданий приведены ниже (таблица 1).

Таблица 1.

Удельные расходы тепла на отопление жилых, административных и общественных зданий

| Вид застройки/этажность | 1 | 2 | 3 | 4, 5 | 6, 7 | 8, 9 | 10, 11 | 12+ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отопление жилых зданий, Ккал/ч на 1 кв. м общей площади здания | 38,7 | 35,2 | 31,7 | 30,6 | 28,6 | 27,2 | 25,6 | 24,7 |
| Отопление административных и общественных зданий, Ккал/ч на 1 кв. м общей площади здания | 41,4 | 39,1 | 37,9 | 31,1 | 27,6 | 25,3 | 23,1 | 23,1 |

- Водоснабжение и водоотведение

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального образования в области водоснабжения и водоотведения установлены с учетом Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", регулирующего отношения и полномочия в сфере водоснабжения и водоотведения.

Установленные показатели удельного среднесуточного (за год) водопотребления позволяют установить минимальные объемы снабжения водой населения для хозяйственно-питьевых целей и минимальные объемы необходимых для очистки сточных вод. Прогнозные годовые объемы водопотребления, водоотведения территории определяются для перспективной численности населения, что позволяет выявить наличие резерва (дефицита) существующих мощностей объектов и сетей систем. На основе такого анализа представляется возможным сформировать направления и задачи развития для объектов и сетей систем водоснабжения, водоотведения в документах территориального планирования, с целью достижения стратегических задач развития территории муниципального образования.

Показатели удельного среднесуточного (за год) водопотребления определены на основе норм, указанных в п. 5.1 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*», в п. 8.4 СП 53.13330.2011 «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*», с учетом анализа фактических объемов водопотребления.

В зависимости от степени благоустройства районов жилой застройки показатели приняты для:

- застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями - 170 л/сут. на чел.;

- застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с централизованным горячим водоснабжением - 220 л/сут. на чел.

Показатели удельного среднесуточного (за год) водоотведения приняты равными показателям удельного среднесуточного (за год) водопотребления согласно п. 5.1 СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85», без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

- 2. В области дорожной деятельности, транспортного обслуживания

Транспортная инфраструктура должна обеспечивать комфортную доступность территории города, безопасность и надежность внутригородских, пригородных и внешних транспортных связей с учетом прогнозируемого роста подвижности, уровня автомобилизации, пассажирских и грузовых перевозок.

Установление расчетных показателей в области транспортного обслуживания необходимо для формирования целостной системы магистралей, создающих каркас улично-дорожной сети.

Расчетным показателем степени развитости улично-дорожной сети является плотность сети - отношение протяженности магистральных улиц и дорог к площади территории муниципального образования.

Расчетный показатель плотности магистральной сети улиц и дорог устанавливается экспертным путем с учетом перспектив развития города – 2,1 км/кв. км. Данный показатель обеспечивает формирование городского транспортного каркаса с возможностью дублирования всех основных общегородских магистралей и вывод транзитного потока с центральной части населенного пункта.

В качестве расчетного показателя организации системы общественного пассажирского транспорта установлена плотность сети городского пассажирского транспорта в границах застроенной территории - 1,6 км/кв. км.

Показатели организации системы общественного транспорта определены согласно целям по обеспечению безопасных, качественных и доступных перевозок.

Обеспеченность велосипедными дорожками устанавливается на основании решений по развитию велосипедного транспорта, заложенных в Концепции пространственного развития муниципального образования. Достижение расчетного показателя плотности велосипедных дорожек – 0,5 км на 1 кв. км в границах города - позволит повысить привлекательность данного вида транспорта и снизить количество легковых индивидуальных автомобилей, выезжающих на улично-дорожную сеть муниципального образования.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, предназначенных для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей, приняты с учетом уровня обеспеченности легковым транспортом на расчетный срок не менее 350 автомобилей на 1000 жителей и согласно 11.32 СП 42.13330.2016: стоянки в зонах жилой застройки для хранения легковых автомобилей населения при пешеходной доступности на боле 800 м а в районах реконструкции – не более 1000 м.

- 3. В области физической культуры, школьного спорта и массового спорта

Современное состояние объектов физической культуры и спорта отражено в таблице 2.

Таблица 2.

Объекты в области физической культуры и спорта, расположенные на территории муниципального образования «Город Коряжма»

| Показатель | Всего | из них объекты в муниципальной собственности |
| --- | --- | --- |
| Число спортивных сооружений, единиц, в том числе: | 104 | 74 |
| -стадионы с трибунами | 1 | - |
| - плоскостные спортивные сооружения | 37 | 27 |
| - спортивные залы | 43 | 31 |
| - плавательные бассейны | 4 | 2 |
| Число детско-юношеских спортивных школ | 1 | 1 |
| Численность занимающихся в детско-юношеских спортивных школах, человек | 823 | 823 |

Приказом Минспорта России от 25.05.2016 N 586 «Об утверждении Методических рекомендаций по развитию сети организаций сферы физической культуры и спорта и обеспеченности населения услугами таких организаций» обеспеченность объектами спорта предложено определять исходя из единовременной пропускной способности объекта спорта, при решении вопроса о создании новых объектов спорта рекомендуется руководствоваться СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Решения о видах создаваемых спортивных объектов принимаются исходя из предпочтений местного населения, имеющихся финансовых ресурсов, включая внебюджетные источники финансирования, наличия предложений от субъектов предпринимательской деятельности в рамках государственно-частного партнерства.

Решение о создании объектов спорта иных видов, не указанных в СП 42.13330.2016, или в ином количестве принимается в зависимости от выявленных потребностей населения и от наличия источников финансового обеспечения принимаемых расходных обязательств.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 302 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта"» доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет к 2020 году должна составить 40 %.

Нормативы обеспеченности населения объектами в области физической культуры и спорта по приложению Д (рекомендуемое) к СП 42.13330.2016 составляют:

- помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне – 70-80 кв. м общей площади на 1 тыс. человек;

- спортивные залы общего пользования – 60-80 кв. м площади пола на 1 тыс. человек.

К территории муниципального образования может быть отнесена рекомендация при численности населения от 25 до 50 тыс. человек иметь в расчете на тысячу населения 150 кв. м спортивных залов (в том числе залы общего пользования) и 65 кв. м зеркала воды плавательных бассейнов.

Нормативная потребность муниципального образования в объектах физической культуры и спорта рассчитывается с учетом расположения на территории муниципального образования таких объектов всех форм собственности.

Согласно письму Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека N 01/15199-12-23 от 29.12.2012 "Об использовании помещений для занятия спортом и физкультурой образовательных учреждений" разрешается использование спортивных сооружений (физкультурно-спортивные залы, плавательные бассейны, плоскостные сооружения) образовательных организаций для проведения различных форм спортивных занятий и оздоровительных мероприятий (секции, соревнования и другие) во время внеурочной деятельности для всех групп населения, в том числе и взрослых, при условии соблюдения режима уборки указанных помещений. Следовательно, спортивные сооружения при образовательных организациях учитываются в общем уровне обеспеченности населения спортивными сооружениями.

Таким образом, целесообразно считать целевым показателем формирование набора (комплекса) спортивных сооружений и объектов для занятий различными видами физической культуры и спорта с суммарной единовременной пропускной способностью (ЕПС), соответствующей предоставлению 40 % населения в возрасте от 3 до 79 лет осуществлять систематические занятия физической культурой и спортом. В том числе в состав данного комплекса должны войти:

- спортивные (спортивно-тренажерные) залы из расчета 150 кв. м на тысячу постоянного населения;

- помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне – 70 кв. м общей площади на 1 тыс. человек;

- плавательные бассейны из расчета 65 кв. м зеркала воды на тысячу постоянного населения.

Целевыми показателями государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014 - 2020 годы)» для периода 2017-2020 годов определено следующее:

- прирост доли населения Архангельской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Архангельской области в возрасте 3 - 79 лет составит 5,5 % (с 26,5% до 32 %);

- прирост ЕПС объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках государственной программы по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта, составит 1030 человек.

Численность населения области за период с 1 января 2017 г. по 1 января 2020 г. по данным, предоставленным Управлением Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и Ненецкому автономному округу должна измениться в Архангельской области с 1121,8 тыс. человек до 1093,23 тыс. человек (средний вариант прогноза). Целевая группа населения в возрасте 3-79 лет по данным о возрастной структуре населения области на 1 января 2016 года составила примерно 1075,4 тыс. человек или 95,1 % от общей численности населения области (1130,24 тыс. человек).

Полагая, что доля целевого контингента в численности населения области в заданный период времени будет относительно постоянной и основываясь на целевых показателях рассматриваемой областной программы можно вывести, что для условий Архангельской области прирост ЕПС на 1030 человек позволяет охватить регулярными занятиями 49,98 тыс. человек населения, то есть соотношение составляет 20,6 человек ЕПС на тысячу систематически занимающегося физической культурой и спортом постоянного населения (расчет целевых групп по области представлен в таблице 3).

Таблица 3.

Расчет контингентов лиц, систематически занимающихся спортом

в Архангельской области

| Показатели | Все население области, тыс. человек | в том числе население в возрасте 3-79 лет, тыс. человек |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего (оценка) | из них лица, систематически занимающиеся физической культурой и спортом |
| 2017 год | 1121,80 | 1066,83 | 282,71 |
| 2020 год | 1093,23 | 1039,66 | 332,69 |
| Прирост/ убыль | убыль 28,57 | убыль 27,17 | прирост 49,98 |

Численность целевой группы населения в возрасте 3-79 лет в муниципальном образовании «Город Коряжма» на 1 января 2016 года составила 35,4 тыс. человек то есть 95,4 % от численности всего населения (37,1 тыс. человек). При достижении показателя 40 % лиц в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающих физической культурой и спортом, из каждой тысячи всего постоянного населения регулярными занятиями в данной области должны быть охвачены 382 человека. Таким образом, показатель ЕПС в расчете на тысячу всего постоянного населения должен составить 20,6*382/1000 = 7,9 человек.

Данный показатель соответствует следующим усредненным параметрам эксплуатации спортивных сооружений: ежедневно по 11-12 часов работы с технологическим перерывом 10 минут через каждые 1,5 часа. При этом в среднем на одного регулярно занимающегося физической культурой и спортом будет приходиться 90 минут занятий в неделю.

Обоснованные выше нормативы градостроительного проектирования в области физической культуры и спорта действительны для объектов местного значения муниципального образования. Региональными нормативами градостроительного проектирования Архангельской области с учетом объектов регионального и местного значения определены уровни обеспеченности на 1 тыс. человек:

- физкультурно-спортивные залы – 350 кв. м общей площади;

- плавательные бассейны – 75 кв. м зеркала воды;

- плоскостные спортивные сооружения - 1950 кв. м общей площади.

По плоскостным спортивным сооружениям долю объектов местного значения можно принять в той же пропорции, как отношение спортивных залов (150 кв. м на тысячу человек) и помещений для физкультурно-оздоровительных занятий (70 кв. м на тысячу человек) местного значения к площади физкультурно-спортивных залов регионального и местного значения (350 кв. м на тысячу человек), то есть 62,9 %. Таким образом получаем расчетный показатель 1226 кв. м на тысячу постоянного населения.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности согласно разделу 10 СП 42.13330.2016 для физкультурно-спортивных центров жилых районов составляют 1500 метров, для помещения для физкультурно-оздоровительных занятий – 500 метров.

- 4. В области образования

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 295 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования на 2013-2020 годы" определены следующие целевые показатели:

- доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет – 100 %;

- доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет – 100 %;

- создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения, обеспечивающих односменный режим обучения в 1-11 (12) классах в общеобразовательных организациях субъектов Российской Федерации;

- охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования - 75 %

По состоянию на 2017 г. допускается доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в размере 77,70 %, на 2018 г. – 82,60 %, на 2019 г. – 94,35 %.

Постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 N 463-пп «Об утверждении государственной программы Архангельской области "Развитие образования и науки Архангельской области (2013-2020 годы)"» определено достижение следующих результатов:

- доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, обеспеченных услугами дошкольного образования в Архангельской области, - 100 %;

- доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет в Архангельской области - 75 %.

Муниципальной программой «Развитие дополнительного образования детей в городе Коряжме на 2014–2017 годы» на 2017 год охват учащихся общеобразовательных школ системой дополнительного образования предусмотрен в размере 90 %, охват детей в возрасте 5-18 лет системой дополнительного образования – 75 %.

Согласно пункту 5 статьи 66 федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» требование обязательности среднего общего образования применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено обучающимся ранее. Согласно пункту 1 статьи 67 того же закона получение начального общего образования в образовательных организациях начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет.

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155) предусматривает требования к дошкольному образованию детей разного возраста от двух месяцев до восьми лет.

Федеральные государственные образовательные стандарты (приказы министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373, от 17 декабря 2010 г. N 1897, от 17 мая 2012 г. N 413) предусматривают следующие сроки получения общего образования:

- начального – 4 года;

- общего – 5 лет;

- среднего – 2 года.

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при обучении по адаптированным основным образовательным программам основного общего образования, независимо от применяемых образовательных технологий, срок получения образования на каждой ступени увеличивается, не более чем на два года для начального образования, не более чем на один год на каждой последующей ступени.

Таким образом, основной контингент учащихся получает общее образование в течении 11 лет в возрастном интервале от 7 до 18 лет.

Переход от целевых показателей документов социально-экономического планирования к удельным значениям расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности (мест/учащихся на 1 тыс. человек постоянного населения) использованы данные Росстата о возрастной структуре населения муниципального образования «Город Коряжма». По официальным статистическим данным Росстата численность всего населения по полу и возрасту на 1 января 2016 года 37256 человек, в том числе по возрастным группам, представленным в таблице 4.

Таблица 4.

Возрастная структура постоянного населения

муниципального образования «Город Коряжма» на 1 января, человек

| Показатель | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Все население, в т.ч. по возрастам: | 38570 | 38006 | 37587 | 37256 |
| до 1 года | 482 | 470 | 475 | 450 |
| 1 год | 460 | 485 | 470 | 480 |
| 2 года | 540 | 432 | 486 | 470 |
| 3-5 лет | 1409 | 1483 | 1431 | 1447 |
| 6 лет | 369 | 479 | 480 | 466 |
| 7 лет | 484 | 366 | 477 | 477 |
| 8-13 лет | 2486 | 2531 | 2521 | 2592 |
| 14-15 лет | 782 | 808 | 758 | 766 |
| 16-17 лет | 796 | 840 | 802 | 808 |
| Доля лиц в возрасте от 1 до 7 лет, % | 7,2 | 7,6 | 7,6 | 7,7 |
| Доля лиц в возрасте от 7 до 18 лет, % | 11,8 | 12,0 | 12,1 | 12,5 |

Для перехода от целевых показателей документов социально-экономического планирования к удельным значениям расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения (мест на 1 тыс. человек; учащихся на 1 тыс. человек) использованы формулы вида:

Н = 1000 x (В1 x О1 + В2 x О2);  где:

Н - норматив обеспеченности местами в образовательной организации при односменном режиме работы, мест на 1 тыс. человек;

В1, В2 - возрастной коэффициент;

О1, О2 - коэффициент охвата целевой группы потребителей услугой;

Таблица 5.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области образования

| Наименование нормируемого расчетного показателя | Принимаемое значение расчетного показателя, % | Пересчет значения расчетного показателя на основании данных о возрастной структуре постоянного населения, мест в расчете на 1 тыс. человек постоянного населения |
| --- | --- | --- |
| Обеспеченность местами в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 100 % от общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет дошкольным образованием | Численность лиц в возрасте до года 450 человек, в возрасте 1-6 лет (учитываемый контингент включает всех лиц от 1 года и старше до достижения 7 летнего возраста) 2863 человека. Численность контингента детских возрастов от 2 месяцев до 7 лет определяется как 450*5/6+2863 = 3238 человек. Таким образом, в случае если все родители, имеющие детей от 2 месяцев до 7 лет, воспользуются услугами дошкольного образования или встанут в очередь на получение в текущем году дошкольного образования, необходимо иметь в муниципальных организациях общее суммарное количество мест в группах из расчета 87 мест на тысячу постоянного населения. Число мест в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования по данным за 2016 год – 2935. По итогам 2016 года в муниципальном образовании дети в возрасте от 1 года до 7 лет, заявленные родителями (законными представителями) для поступления в организации дошкольного образования с 1 сентября 2016 года, обеспечены местами полностью. Общее количество воспитанников достигло 2855 детей. Считая всех детей в возрасте от 3 до 7 лет (1913 человек) воспитанниками дошкольных образовательных организаций, можно определить, что в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (1325 человек) дошкольным образованием пользовались примерно 71,1 % детей. С учетом данного фактора минимальный предельный норматив следует устанавливать из расчета обеспечения 71,1 % детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет и 100 % обеспечения детей от 3 до 7 лет. В краткосрочной перспективе он может быть принят на уровне 76,6 мест на тысячу постоянного населения для городского округа в целом. При разработке проектов планировки территории для целей нового жилищного строительства и в условиях отсутствия сведений о перспективной возрастной структуре населения следует принимать значение показателя в размере 87 мест на тысячу постоянного населения. Перерасчет предельных значений показателя в целях учета изменения возрастной структуры населения целесообразно совмещать с разработкой и принятием муниципальных программ в области образования. |
| Обеспеченность местами в организациях общего образования | 100% охват основным общим образованием детей в возрасте от 7 до 18 лет | Численность лиц в возрастных группах от 7 до 18 лет 4643 человека или 124 учащихся на тысячу постоянного населения. При односменном режиме обучения в 1-11 (12) классах в общеобразовательных организациях потребность в местах также составляет 124 места на тысячу постоянного населения. |
| Обеспеченность местами в организациях дополнительного образования | 75 % охват детей в возрасте 5-18 лет системой дополнительного образования | Общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет составила 5591 человек, соответственно 75 % охват составляет 4193 учащихся в системе дополнительного образования. Проектная мощность организаций дополнительного образования определяется согласно сменности определенного вида организации. В среднем коэффициент сменности может составлять 2. Таким образом, для обеспечения 75 % охвата детей указанной возрастной категории достаточно иметь 2097 мест или 56,3 мест на тысячу постоянного населения. |
|  | 90 % охват учащихся общеобразовательных школ системой дополнительного образования | Общее количество обучающихся в муниципальных организациях общего образования составила 4412 учащихся, соответственно 90 % охват составляет 3971 учащихся в системе дополнительного образования. При коэффициенте сменности 2 достаточно иметь 1985 мест или 53,3 мест на тысячу постоянного населения. |
|  | Итого при существующей возрастной структуре детей и юношества руководящим является параметр 75 % охват детей в возрасте 5-18 лет системой дополнительного образования или 56,3 мест на тысячу постоянного населения. |  |

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной (транспортной) доступности объектов местного значения муниципального образования в области образования определены в СП 42.13330.2016: дошкольные образовательные организации в городах – 300 м, общеобразовательные организации для учащихся начального общего образования – 15 минут, основного общего и среднего общего образования – не более 50 минут (в одну сторону).

- 5. В области организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры

Распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 27.07.2016 № Р-948 введены в действие «Методические рекомендации субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры».

Таблица 6.

Рекомендуемые нормы и нормативы размещения объектов

в области организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры

в городских округах людностью до 100 тыс. человек

| Вид объекта | Обеспеченность тыс. чел. на населенный пункт | Единица измерения (сетевая единица) | Транспортная доступность |
| --- | --- | --- | --- |
| Общедоступная библиотека | на 25 тыс. чел. | 1 | 30 - 40 минут |
| Детская библиотека | на 15 тыс. детей до 14 лет | 1 |  |
| Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам | - | 2 |  |
| Краеведческий музей | - | 1 | 30 - 40 минут |
| Тематический музей | - | 1 |  |
| Концертный зал | - | 1 | 30 - 40 минут |
| Концертный творческий коллектив | - | 1 | - |
| Дом культуры | на 20 тыс. чел. | 1 | 30 - 40 минут |
| Парк культуры и отдыха | на 30 тыс. чел. | 1 | 30 - 40 минут |
| Кинозал | на 15 тыс. чел. | 1 | - |

Библиотеки. В городском округе создается общедоступная библиотека, которая наделяется статусом центральной библиотеки и осуществляет функции по обеспечению комплектования, обработки и хранения библиотечных фондов, создания и ведения электронного каталога и специализированных баз данных, методического обеспечения библиотечной деятельности, популяризации литературы и чтения.

В жилых районах городского округа создаются филиалы центральной библиотеки или ее структурные подразделения, осуществляющие функции выдачи документов библиотечного фонда и популяризацию книги и чтения.

Для обслуживания детей дошкольного возраста и учащихся общеобразовательных школ создается самостоятельная детская библиотека с универсальным фондом документов при условии, если количество детей до 14 лет составляет не менее 15 тыс. человек. В муниципальном образовании «Город Коряжма» численность данной целевой группы не достигает 7 тыс. человек. В связи с этим рассматриваемый тип объекта не актуален. Детская библиотека может действовать в составе общедоступной библиотеки, как филиал или структурное подразделение центральной библиотеки.

Музеи. Музеи создаются при наличии музейных предметов и коллекций, зарегистрированных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации независимо от количества населения. За сетевую единицу принимаются музеи, являющиеся юридическими лицами, а также музеи-филиалы без образования юридического лица и территориально обособленные экспозиционные отделы музеев независимо от формы собственности (ведомственные, частные) при условии, если их фонды вошли в государственную или негосударственную часть музейного Фонда Российской Федерации.

Объектом деятельности краеведческого музея является документация и презентация исторического, природного и культурного развития определенного населенного пункта или географического региона.

Тематические музеи могут быть любой профильной группы: политехнический, мемориальный, военно-исторический, историко-бытовой, археологический, этнографический, литературный, музыкальный, музей науки, техники, кино, архитектуры, боевой (трудовой) славы.

Кинозалы. За сетевую единицу принимаются площадки кинопоказа всех форм собственности, а именно кинотеатры и кинозалы, расположенные в специализированном кинотеатре.

Приложение Д СП 42.13330.2016 для рассмотренных выше видов объектов при населении менее 50 тыс. человек предусматривает следующие характеристики на тысячу населения:

- городские массовые (общедоступные) библиотеки – 4-4,5 тыс. единиц хранения и 2-3 читательских места, дополнительно в центральной городской библиотеке - 0,5 тыс. единиц хранения и 0,3 читательских места;

- клубы – 80 посетительских мест;

- концертные залы – 3,5-5 мест;

- кинотеатры – 25-35 мест.

- 6. В области молодежной политики

Приказом Федерального агентства по делам молодежи Министерства образования и науки от 13.05.2016 № 167 утверждены Методические рекомендации по организации работы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, реализующих государственную молодежную политику.

Инфраструктурную базу реализации молодежной политики в субъектах Российской Федерации формируют Многофункциональные молодежные центры (ММЦ). В рамках ММЦ и его филиалов реализуются приоритетные направления деятельности, в том числе осуществляется поддержка детских и молодежных общественных объединений. ММЦ содействует формированию новых молодежных профессиональных сообществ и общественных объединений.

По состоянию на 1 января 2016 года в муниципальном образовании «Город Коряжма» численность целевой группы молодежи (14-30 лет) приближалась к 6,0 тыс. человек. Соответственно в городском округе может быть создан 1 ММЦ. Рекомендуемое инфраструктурное и аппаратное обеспечение центра дано в указанных методических рекомендациях.

- 7. В области архивного дела

В соответствии с Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» к полномочиям муниципального образования в области архивного дела относятся:

1) хранение, комплектование (формирование), учет и использование архивных документов и архивных фондов:

а) органов местного самоуправления, муниципальных архивов, музеев, библиотек;

б) муниципальных унитарных предприятий, включая казенные предприятия, и муниципальных учреждений (далее - муниципальные организации);

2) решение вопросов о передаче архивных документов, находящихся в муниципальной собственности, в собственность Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, иных муниципальных образований.

В связи с этим Нормативами установлен расчетный показатель минимально допустимой обеспеченности муниципальными архивами – не менее 1 объекта на муниципальное образование.

- 8. В области территориальной обороны, гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В соответствии с пунктом 28 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского округа относится организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в Нормативах приводятся для убежищ гражданской обороны и противорадиационных укрытий в соответствии с СП 88.13330.2014 «Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП II-11-77*».

Площадь основных помещений убежищ и укрытий на одного укрываемого определена в следующих значениях:

- 0,6 кв. м при одноярусном расположении нар;

- 0,5 кв. м при двухъярусном расположении нар;

- 0,4 кв. м при трехъярусном расположении нар.

Площадь вспомогательных помещений и территориальная доступность убежищ и укрытий также определяется в соответствии с нормами СП 88.13330.2014.

В соответствии с пунктом 28 части 1 статьи 16 того же закона к вопросам местного значения городского округа относится создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории городского округа

- 9. В области благоустройства (озеленения) территории и создания условий для массового отдыха

Одним из приоритетов муниципальной программы «Экономическое развитие муниципального образования «Город Коряжма» на 2015 – 2019 принятой Постановлением Администрации городского округа 20.10.2014 № 1740, является совершенствование благоустройства муниципального образования  «Город Коряжма»

Для достижения этой цели программой предусматривается решение следующих задач:

- осуществление работ по реконструкции и созданию новых объектов благоустройства парков, скверов и иных объектов благоустройства;

- совершенствование содержания имеющихся объектов благоустройства города.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения в области благоустройства (озеленения) территории (парки, сады, скверы, бульвары) установлены в соответствии с таблицей 4 СП 42.13330.2016.

Программой комплексного социально-экономического развития предусматривается реконструкция объектов благоустройства города (парков, скверов, улиц и других объектов озеленения города), а также организация новых объектов озеленения. В связи с этим в Местных нормативах градостроительного проектирования муниципального образования норма обеспеченности озелененными территориями общего пользования на одного жителя установлена в размере 19 кв. м на человека. Нормы обеспеченности озелененными территориями общего пользования на одного жителя могут быть увеличены на 20% в соответствии с примечанием к п. 9.3 СП 42.13330.2016 в зависимости от природно-климатических условий.

Минимальные расчетные показатели площади детских парков устанавливаются в соответствии с п. 9.11 СП 42.13330.2016 и составляют 0,5 кв. м на 1 человека.

Минимальные расчетные показатели площади площадок для проведения массовых мероприятий (праздников, концертов, фестивалей, парадов и др.) установлены в размере 2 кв. м на одного посетителя.

Показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности для объектов озеленения общего пользования устанавливаются с учетом требований п. 9.9 СП 42.13330.2016 и составляют: для парков - 1350 м; для садов, скверов и бульваров - 700 м; для многофункциональных парков и ландшафтных парков - 20 минут на общественном транспорте (без учета времени ожидания транспорта).

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в Местных нормативах градостроительного проектирования муниципального образования устанавливаются расчетные показатели к территориям массового отдыха местного значения муниципального образования.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности муниципального образования объектами массового отдыха и максимально допустимого уровня территориальной доступности до таких объектов установлены в соответствии с п. 9.21 СП 42.13330.2016. Площадь территорий массового отдыха принимается в размере 500 - 1000 кв. м на одного посетителя, в том числе интенсивно используемая часть для активных видов отдыха должна составлять не менее 100 кв. м на одного посетителя. Транспортная доступность до территорий массового отдыха составляет 90 минут.

Организованные места рекреации водных объектов должны быть оборудованы спасательными станциями: 1 спасательная станция - на каждый организованный пляж.

В зонах рекреации водных объектов в период купального сезона организуется дежурный медицинский пункт для оказания медицинской помощи пострадавшим на воде.

Зоны рекреации водного объекта должны быть радиофицированы, иметь телефонную связь и обеспечиваться городским транспортом.

Зоны рекреации водных объектов должны быть оборудованы информационными стендами с материалами по профилактике несчастных случаев на водных объектах, данными о температуре воды и воздуха.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности пляжей для населения не нормируются.

- 10. В области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения

Приложением Д СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» рекомендованы расчетные показатели для кладбищ традиционного захоронения и кладбищ погребения после кремации. Соответственно, нормативная обеспеченность кладбищами традиционного захоронения в Нормативах устанавливается в размере 0,24 га на 1 тыс. человек, а кладбищ урновых захоронений после кремации - 0,02 га на 1 тыс. человек.

- 11. В области жилищного строительства

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 16 и пунктом 14 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения относятся: обеспечение проживающих в муниципальном образовании и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, а также предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в соответствии с жилищным законодательством.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня средней жилищной обеспеченности населения городского округа «Город Коряжма» жилыми помещениями муниципального жилищного фонда, предоставляемыми по договорам социального найма, установлены на основании решения городской Думы МО « Город Коряжма» от 22 февраля 2006 года № 151 «Об установлении нормы предоставления и учетной нормы площади жилого помещения» (норма предоставления площади жилого помещения по договору социального найма установлена на территории муниципального образования «Город Коряжма» в размере 13,1 квадратных метра общей площади жилого помещения на одного человека)

Местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования установлены количественные и качественные параметры для объектов жилищного фонда, закрепляющие минимально допустимые стандарты качества и безопасности.

Для инвестиционных площадок в области жилищного строительства:

В соответствии с генеральным планом муниципального образования «Город Коряжма», утвержденным решением городской Думы муниципального образования «Город Коряжма» от 22.04.2015 № 133, жилищная обеспеченность к 2035 году должна составить 35 кв. м на человека.

Расчетные показатели минимально допустимой площади территории для предварительного определения общих размеров жилых зон:

Для первичного определения потребности в территориях для размещения объектов жилищного строительства, в том числе территорий муниципального жилищного фонда, инвестиционных площадок в сфере развития жилищного строительства для целей комплексного освоения и коммерческого найма в границах муниципального образования установлены укрупненные показатели для зон жилой застройки, в гектарах, в расчете на 1 тыс. человек.

Минимальные размеры территории для жилищного строительства определены согласно разделу 5 СП 42.13330.2016.

Таблица 7.

Минимальный размер территории для жилищного строительства в границах муниципального образования

| Тип застройки | Индивидуальная жилая застройка | Малоэтажная застройка | Среднеэтажная застройка | Многоэтажная застройка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Минимальный размер территории: га/1 тыс. чел | 25 | 10 | 8 | 7 |

Количество въездов на территорию жилой застройки должно быть не менее двух. К каждому участку жилой застройки необходимо проектировать проезды.

Площадь зеленых насаждений в границах планировочного элемента рекомендуется принимать не менее 25% от всей территории планировочного элемента.

При проектировании жилой застройки обосновывается тип застройки, отвечающий предпочтительным условиям развития данной территории.

Допустимые размеры земельных участков для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства

Показателем обеспеченности территорией для размещения объектов жилищного строительства является расчетная плотность населения в границах планировочного элемента - квартала.

Показатель расчетной плотности населения в границах планировочного элемента (жилого квартала) позволяет определить потребность в мощности объектов обслуживания населения как для территории жилого квартала, так и для планировочного микрорайона, планировочного района.

Показатель расчетной плотности населения зависит от нормативных показателей плотности застройки, высотности зданий и жилищной обеспеченности.

В расчетную территорию квартала включаются территории, занимаемые непосредственно жилой застройкой, объектами повседневного обслуживания, технические зоны прокладки инженерных сетей, транспортные проезды к жилым зданиям, участки благоустройства и озеленения территории.

В расчетную территорию квартала не входят площади участков объектов районного и городского значений, объектов, имеющих историко-культурную и архитектурно-ландшафтную ценность, а также объектов повседневного пользования, рассчитанных на обслуживание населения смежных кварталов в нормируемых радиусах доступности (пропорционально численности обслуживаемого населения).

При комплексном освоении территории расчетная плотность населения определяется в соответствии с этажностью застройки, коэффициентом плотности застройки, градостроительной ситуацией.

где:

Ррасч - расчетная плотность населения в границах жилого квартала, чел./га;

КПЗ - коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади планировочного элемента. Определяется в соответствии с планируемой этажностью жилой застройки, согласно части 5 Приложения Б СП 42.13330.2016. КПЗ приведен с учетом жилых зданий и объектов повседневного обслуживания. Непосредственно жилые здания составляют не более 80% застройки. Площадь этажей жилых зданий определяется по внешним размерам здания. Учитываются только надземные этажи, включая мансардные. Подземные этажи зданий и сооружений не учитываются. Подземное сооружение не учитывается, если поверхность земли (надземная территория) используется под озеленение, организацию площадок, автостоянок и другие виды благоустройства;

КПЕР - коэффициент перехода от общей площади к площади жилых помещений, определяемый в соответствии с конструктивными особенностями застройки, объемом помещений общего пользования;

ПЖО - показатель жилищной обеспеченности, кв. м/чел.

В рамках развития застроенных территорий планируемый показатель плотности населения зависит от возможности обеспечения потребности планируемого населения объектами обслуживания повседневного и периодического пользования в пределах нормативной территориальной доступности.

При проектировании жилой застройки необходимо предусматривать размещение площадок придомового благоустройства, учитывать расстояние от площадок до жилых и общественных зданий. Удельный и минимальный размеры площадок, минимальное расстояние до стен здания общего пользования приведены в таблице 8.

Таблица 8.

Размер площадок общего пользования различного функционального назначения

| Назначение площадки | Удельный размер площадок общего пользования, м/100 кв. м общей площади квартир | Минимальный размер одной площадки, кв. м |
| --- | --- | --- |
| Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 4 | 30 |
| Для отдыха взрослого населения | 1 | 15 |
| Для занятий физкультурой | 5,5 | 100 |
| Для хозяйственных целей | 2 | 10 |
| Озеленение | 33,4 | - |
| Для стоянки автомобилей | 26,6 | - |
| Примечание - общая площадь территории, занимаемой площадками для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой, должна быть не менее 10% площади жилого квартала |  |  |

Удельный размер площадок общего пользования определяет минимальный уровень обеспеченности площадками благоустройства жилого здания, жилой группы в расчете на единицу общей площади квартир жилых зданий.

Зависимость размера площадок придомового благоустройства от общей площади квартир жилого здания обеспечивает необходимую площадь придомовых территорий для многоквартирных жилых домов любого типа комфортности.

Удельный размер площадок установлен исходя из показателей обеспеченности площадками придомового благоустройства, принимаемых для социального жилья в ранее действовавших нормативных документах.

Удельный размер стоянки для автомобилей установлен для территории жилой застройки внутри квартала и составляет 40% от числа индивидуальных легковых автомобилей при уровне автомобилизации - 400 индивидуальных легковых автомобилей на 1 тысячу жителей.

При применении малоэтажной жилой застройки рекомендуется 100% обеспеченность автомобильными стоянками в границах жилого квартала.

Хозяйственные площадки следует располагать на расстоянии не более 100 м от наиболее удаленного входа в жилое здание (для домов с мусоропроводами) и 50 м (для домов без мусоропроводов).

Расстояние от площадки для сушки белья не нормируется.

Расстояние от площадки для мусоросборников до площадок для игр детей, отдыха взрослых, занятий физкультурой, а также до границ детских дошкольных учреждений, лечебных учреждений и учреждений питания следует принимать не менее 20 м.

Рекомендуется размещать не менее 2 раздельных хозяйственных площадок на территории квартала. Допускается уменьшение площади хозяйственных контейнерных площадок в квартале, микрорайоне, но не более чем на 50%, при условии организации мусороудаления из мусоросборных камер.

При организации мусороудаления непосредственно из мусоросборных камер расстояние от входа в здание до хозяйственных площадок для крупногабаритных бытовых отходов - не более 150 м.

Размеры площадок для выгула собак, размещаемые на территориях жилого назначения, рекомендуется принимать 400 - 600 кв. м. В условиях сложившейся застройки размер площадок может быть снижен исходя из имеющихся территориальных возможностей. Рекомендуется организация общей для одного микрорайона оборудованной площадки для выгула собак на территории вне жилой застройки, в радиусе до 500 м.

Расстояние от площадок для занятий физкультурой до окон жилых зданий устанавливается в зависимости от их шумовых характеристик.

При проектировании жилой застройки элемента планировочной структуры (квартала) на придомовой (приватной) территории группы жилых домов необходимо предусматривать размещение элементов благоустройства, исходя из следующих расчетных площадей для каждого жилого дома такой группы жилых домов:

– детские игровые площадки (площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста) – 0,7 кв. м./чел.;

– площадки для занятий физкультурой взрослого населения – 0,7 кв. м./чел.;

– площадки для отдыха взрослого населения – 0,2 кв. м./чел.;

– площадки для хозяйственных целей – 0,03 кв. м./чел.

При этом допускается уменьшение показателей площади элементов благоустройства придомовой (приватной) территории на 20 процентов при исполнении мероприятий в рамках государственных программ Архангельской области по строительству многоквартирного жилого дома. (в редакции решения Городской Думы от 22.05.2024 № 113).

- 12. В области фармацевтики

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности аптечными организациями принимаются в Нормативах в соответствии с нормой, установленной в распоряжении Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р «О Социальных нормативах и нормах» - 1 аптека на 10 тыс. человек в городах до 50 тыс. человек.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности аптечными организациями установлены с учетом аптечных организаций всех форм собственности (государственные, муниципальные и частные).

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности аптечных организаций определены с учетом требований раздела 10 СП 42.13330.2016 – 500 метров.

- 13. В области торговли

В муниципальной программе «Экономическое развитие муниципального образования «Город Коряжма» на 2015–2019 годы» значение целевого показателя минимально допустимого уровня обеспеченности постоянного населения общей площадью торговых объектов определено на 2019 год в размере 1130 кв. м на 1 тыс. человек постоянного населения.

Приложением Д СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» рекомендованы следующие расчетные показатели для объектов розничной торговли:

- торговая площадь магазинов – 280 кв. м на 1 тыс. человек;

- торговая площадь рыночных комплексов – 24-40 кв. м на 1 тыс. человек;

- площадь земельного участка рыночного комплекса при торговой площади – от 7 до 14 кв. м на 1 кв. м торговой площади (14 кв. м при торговой площади 600 кв. м и 7 кв. м при торговой площади более 3 тыс. кв. м).

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов торговли установлены с учетом требований раздела 10 СП 42.13330.2016:

- зоны жилой застройки многоквартирными жилыми домами – 500 метров;

- зоны жилой застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами – 800 метров.

- 14. В области общественного питания

Приложением Д СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» рекомендованы расчетные показатели для объектов общественного питания. Соответственно, нормативная обеспеченность объектами общественного питания в Нормативах устанавливается в размере 40 мест на 1 тыс. человек.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов общественного питания установлены с учетом требований раздела 10 СП 42.13330.2016:

- зоны жилой застройки многоквартирными жилыми домами – 500 метров;

- зоны жилой застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами – 800 метров.

- 15. В области бытового обслуживания

Приложением Д СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» рекомендованы расчетные показатели для объектов бытового обслуживания. Соответственно, нормативная обеспеченность объектами этого вида в Нормативах устанавливается в размере:

- предприятия и приемные пункты предприятий бытового обслуживания, осуществляющие непосредственное обслуживание населения - 5 рабочих мест на 1 тыс. населения;

- банно-оздоровительные комплексы - 5 мест на 1 тыс. человек.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов бытового обслуживания (кроме банно-оздоровительных комплексов) установлены с учетом требований раздела 10 СП 42.13330.2016:

- зоны жилой застройки многоквартирными жилыми домами – 500 метров;

- зоны жилой застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами - 800 метров.

- 16. В области кредитно-финансового обслуживания

Приложением Д СП 42.13330.2016 рекомендованы расчетные показатели для объектов кредитно-финансового обслуживания. Соответственно, нормативная обеспеченность объектами этого вида в Нормативах устанавливается с учетом развития обслуживания через сеть «Интернет» в размере 1 операционное место на 3 тыс. человек.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности отделений и филиалов банков установлены с учетом требований раздела 10 СП 42.13330.2016 – 500 метров.

- 17. В области жилищно-коммунального хозяйства

Приложением Д СП 42.13330.2016 рекомендованы расчетные показатели для объектов жилищно-коммунального хозяйства. Соответственно, нормативная обеспеченность объектами этого вида в Нормативах устанавливается в размере:

- пункты приема вторичного сырья – 1 объект на микрорайон с населением до 20 тыс. человек с выделением территории для размещения 0,01 га на объект;

- общественные уборные – 1 прибор на 1 тыс. человек.

Общественные уборные необходимо размещать в местах массового пребывания людей.

18. В области обеспечения помещениями для работы участковых уполномоченных полиции, а также служебных жилых помещений для их проживания.

(в редакции решения Городской Думы от 22.05.2024 № 113).

Приложением П СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр) определяется количество участковых уполномоченных полиции из расчета на количество постоянно проживающего населения.

| Количество постоянно проживающего населения, тыс. чел. | Количество участковых уполномоченных полиции |
| --- | --- |
| 2,8 - 3 | 1 |
| 3 - 6 | 2 |
| 6 - 9 | 3 |
| 9 - 12 | 4 |
| > 12 | 5 + 1 участковый уполномоченный на каждые последующие 3 тыс. чел. сверх 15 тыс. постоянно проживающего населения |
| Примечание – Радиус обслуживания участкового пункта полиции в условиях городского населенного пункта следует устанавливать в 1 - 1,5 км до самого дальнего объекта участка. Допускается 1 участковый уполномоченный на сельский населенный пункт. |  |

Пунктом 1 статьи 7 Федерального закона от 19.07.2011 N 247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» установлены нормы предоставления площади жилого помещения в собственность или по договору социального найма составляет для проживания участковых уполномоченных полиции:

1) 33 квадратных метров общей площади жилого помещения – на одного человека;

2) 42 квадратных метра общей площади жилого помещения – на семью из двух человек;

3) 18 квадратных метров общей площади жилого помещения на каждого члена семьи – на семью из трех и более человек.

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 № 40 «Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда» установлены следующие требования к организации работ с персональными электронными вычислительными машинами и копировально-множительной техникой», где площадь на одно постоянное рабочее место пользователей персональных компьютеров на базе электронно-лучевой трубки, должна составлять не менее 6 кв. м.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.01.1998 г. № 3 «О порядке закрепления и использования, находящихся в федеральной собственности административных зданий, строений и нежилых помещений» установлен размер закрепляемой за федеральными органами государственной власти, федеральными государственными учреждениями и федеральными казенными предприятиями на праве оперативного управления или хозяйственного ведения площади под административные цели исчисляемой исходя из нормы 9 кв. метров общей площади на одного работника аппарата управления.

- Приложение № 1

к нормативам

градостроительного проектирования

городского округа  «_______________» 
Архангельской области

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов местного значения городского округа

1) в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения:

- подстанции и переключательные пункты, проектный номинальный класс напряжений которых находится в диапазоне от 20 кВ до 35 кВ включительно;

- трансформаторные подстанции, проектный номинальный класс напряжений которых находится в диапазоне от 6 кВ до 10 кВ включительно, расположенные на территории городского округа;

- линии электропередачи напряжением от 20 до 35 кВ включительно;

- котельные;

- магистральные теплопроводы;

- пункты редуцирования газа;

- резервуарные установки сжиженных углеводородных газов;

- газонаполнительные станции;

- магистральные газораспределительные сети в границах муниципального образования;

- водозаборы;

- станции водоподготовки (водопроводные очистные сооружения);

- водопроводные насосные станции;

- резервуары для хранения воды;

- магистральные водопроводы;

- канализационные очистные сооружения;

- канализационные насосные станции;

- магистральные сети канализации;

- магистральная ливневая канализация;

2) в области дорожной деятельности, транспортного обслуживания:

- автомобильные дороги местного значения в границах городского округа;

- автозаправочные станции в границах городского округа;

3) в области физической культуры, школьного спорта и массового спорта:

- помещения для физкультурно-оздоровительных занятий;

- физкультурно-спортивные центры, физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные и спортивно-тренажерные залы;

- плавательные бассейны;

- плоскостные спортивные сооружения;

4) в области образования:

- объекты муниципальных дошкольных образовательных организаций;

- объекты муниципальных общеобразовательных организаций;

- объекты муниципальных организаций дополнительного образования;

5) в области организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры:

- объекты культурно-досугового типа (дом культуры, культурно-досуговый центр, клуб, помещения для культурно-досуговой деятельности);

- музеи;

- концертные залы;

- кинозал, кинотеатр;

- общедоступные библиотеки;

- парки культуры и отдыха;

6) в области молодежной политики:

- многофункциональные молодежные центры;

7) в области архивного дела:

- муниципальные архивы;

8) в области территориальной обороны, гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:

- объекты аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований;

- гидротехнические сооружения;

- убежища;

- противорадиационные укрытия;

9) в области благоустройства (озеленения) территории и создания условий для массового отдыха:

- объекты озеленения общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары);

- площадки для проведения массовых мероприятий;

- объекты (зоны) массового кратковременного отдыха;

- пляжи с объектами обустройства;

10) в области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения:

- места захоронения (кладбища), расположенные на территории муниципального образования «Город Коряжма»;

11) в области жилищного строительства:

- объекты жилищного строительства в границах городского округа, в том числе территории муниципального жилищного фонда;

12) в области фармацевтики:

- аптеки;

13) иные объекты местного значения городского округа, необходимые в связи с решением вопросов местного значения:

- иные виды объектов местного значения, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления городского округа полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законами Архангельской области, уставом муниципального образования и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие городского округа.

- Приложение № 2

к нормативам

градостроительного проектирования

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Федеральные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;

Федеральный закон от 23 февраля 1995 года № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах»;

Федеральный закон от 22 августа 1995 года № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»;

Федеральный закон от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»;

Федеральный закон от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;

Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления»;

Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

Федеральный закон от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении 
в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 6 октября 1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;

Федеральный закон от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;

Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

Федеральный закон от 10 января 2003 года № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

Федеральный закон от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи»;

Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;

«Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года» (утверждена Президентом Российской Федерации);

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»;

Указ Президента Российской Федерации от 2 мая 2014 года № 296 «О сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации»;

постановление Правительства Российской Федерации от 10 ноября 1996 года 
№ 1340 «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

постановление Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 года 
№ 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны»;

постановление Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 года № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных на границах таких зон»;

постановление Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2009 года 
№ 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»;

постановление Правительства Российской Федерации от 29 октября 2009 года 
№ 860 «О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода»;

постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»;

постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 года 
№ 1033 «О порядке установления охранных зон объектов по производству электрической энергии и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

постановление Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 360 «Об определении границ зон затопления, подтопления»;

постановление Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2014 года № 366 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020 года"»;

постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 года № 291 «Об утверждении Правил установления субъектами Российской Федерации нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов и методики расчета нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов, а также о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации" от 24 сентября 2010 года N 754»;

распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 года 
№ 1063-р;

распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 мая 2004 года № 707-р;

распоряжение Правительства Российской Федерации от 10 августа 2007 года № 1034-р;

распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2011 года 
№ 2074-р;

распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 года № 384-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации 
в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения»;

распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 года № 1398-р;

Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденные Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации от 4 декабря 1995 года № 13-7-2/469;

приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 6 августа 2008 года № 126 «Об утверждении Норм отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных дорог»;

приказ Министерства культуры Российской Федерации № 418, Министерства регионального развития Российской Федерации N 339 от 29 июля 2010 года «Об утверждении перечня исторических поселений»;

приказ Министерства здравоохранения и социального развития России от 15 мая 2012 года № 543н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению»;

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»;

приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 1 октября 2014 года № 543 «Об утверждении Положения об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты»;

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
17 апреля 2014 года № 258н «Об утверждении примерной номенклатуры организаций социального обслуживания»;

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 ноября 2014 года № 934н «Об утверждении методических рекомендаций по расчету потребностей субъектов Российской Федерации в развитии сети организаций социального обслуживания»;

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 ноября 2014 года № 940н «Об утверждении Правил организации деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений».

Областные законы и нормативные правовые акты Архангельской области

областной закон от 9 сентября 2004 года № 249-32-ОЗ «О перечнях труднодоступных местностей на территории Архангельской области»;

областной закон от 23 сентября 2004 года № 258-внеоч.-ОЗ «О статусе и границах территорий муниципальных образований в Архангельской области»;

областной закон от 1 марта 2006 года № 153-9-ОЗ «Градостроительный кодекс Архангельской области»;

областной закон от 26 сентября 2007 года № 391-20-ОЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей в Архангельской области»;

областной закон от 23 сентября 2009 года № 65-5-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Архангельской области»;

областной закон от 29 июня 2015 года № 296-18-ОЗ «О стратегическом планировании в Архангельской области»;

указ Губернатора Архангельской области от 02 августа 2017 № 85-у «Об утверждении схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Архангельской области на 2017 - 2021 годы»;

постановление Правительства Архангельской области от 25 декабря 2012 года № 608-пп «Об утверждении схемы территориального планирования Архангельской области»;

постановление Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года 464-пп "Об утверждении государственной программы Архангельской области "Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013 – 2020 годы)";

постановление Правительства Архангельской области от 9 апреля 2013 года № 149-пп «Об установлении количества торговых мест для осуществления деятельности по продаже товаров товаропроизводителями на сельскохозяйственных рынках на территории Архангельской области»;

постановление Правительства Архангельской области от 27 августа 2013 года № 384-пп «Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения пунктами технического осмотра транспортных средств для Архангельской области и входящих в ее состав муниципальных образований»;

постановление Правительства Архангельской области от 21 августа 2014 года № 339-пп «Об утверждении номенклатуры организаций социального обслуживания граждан в Архангельской области»;

постановление Правительства Архангельской области от 2 сентября 2014 года № 351-пп «Об утверждении Концепции развития туризма в Архангельской области»;

постановление Правительства Архангельской области от 22 декабря 2014 года № 556-пп «Об утверждении критериев отнесения автомобильных дорог общего пользования к автомобильным дорогам общего пользования регионального значения Архангельской области»;

постановление Правительства Архангельской области от 13 июня 2017 года N 237-пп «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования регионального значения Архангельской области, перечня ледовых переправ, не вошедших в протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения Архангельской области, и перечня зимних автомобильных дорог (зимников) общего пользования, устройство и содержание которых осуществляется на автомобильных дорогах, принятых на основании договоров безвозмездного пользования, заключенных государственным казенным учреждением Архангельской области "Дорожное агентство "Архангельскавтодор"»;

распоряжение Губернатора Архангельской области от 10 марта 2015 года № 178-р «О перечне системообразующих организаций Архангельской области»;

План привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, гарнизонов пожарной охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ в Архангельской области, утвержденный Губернатором Архангельской области 12 сентября 2013 года;

Региональные нормативы градостроительного проектирования Архангельской области, утвержденные постановлением Правительства Архангельской области от 19.04.2016 № 123-пп.

Нормативные правовые акты муниципального образования «Город Коряжма»  Архангельской области

Устав городского округа «Город Коряжма», принятый решением городской Думы муниципального образования «Город Коряжма» от 22 декабря 2005 года, № 146.

Постановление администрации муниципального образования «Город Коряжма» от 20.10.2014 № 1740 «О муниципальной программе «Экономическое развитие муниципального образования «Город Коряжма» на 2015 – 2019 годы» (в редакции постановлений администрации города от 13.11.2014 № 1740, от 25.12.2015 № 2288, от 01.03.2016 № 367, от 09.08.2016 № 1389, от 28.12.2016 № 2202, от 26.07.2017 № 1124, от 13.11.2017 № 1617)

Постановление администрации муниципального образования «Город Коряжма» от 11.06.2013 № 990 «О ведомственной целевой программе «Развитие общего образования в городе Коряжме на 2014 – 2017 годы» (в редакции постановлений от 18.10.2013 № 1848, от 14.11.2013 № 2085, от 04.03.2014 № 305, от 17.03.2014 № 367, от 22.07.2014 № 1180, от 17.09.2014 №1524, от 22.10.2014 №1766, от 31.12.2014 № 2320,  от 02.04.2015 №555, 26.06.2015 №1188, от 16.12.2015 №2184, от 28.01.2016 №155,  15.11.2016 №1946, от12.12.2016 №2108, от 27.02.2017 №274)

Постановление администрации муниципального образования «Город Коряжма» от 24.09.2014 № 1570 О муниципальной программе «Реализация молодежной политики и патриотическое воспитание на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2015-2017 годы. (в редакции постановлений администрации города от 25.05.2015 № 976; от 14.12.2015 № 2173; от 03.02.2016 № 199; от 22.03.2016 № 471; от 27.06.2016 № 1110; от 03.08.2016 № 1360; 29.12.2016 № 2219, от 12.07.2017 № 1047).

Постановление администрации муниципального образования «Город Коряжма» от 04.08.2017 № 1177 «О подготовке местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Город Коряжма».

Нормативно-технические и иные документы

Свод правил СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений (составлены к главе СНиП 2.07.01-89*, утверждены Центральным научно-исследовательским и проектным институтом по градостроительству Минстроя России 01.01.1994);

Свод правил СП 113.13330.2012 «Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*»;

Свод правил СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»;

Свод правил СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП П-89-80*»;

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»;

СН 461-74 «Нормы отвода земель для линий связи»;

НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны, утвержденные заместителем Главного Государственного инспектора Российской Федерации по пожарному надзору, введенные в действие Приказом Главного управления государственной противопожарной службы Министерства внутренних дел России от 30.12.1994 № 36.